附件

广西住房城乡建设领域推广应用新技术（2025版）

	序号
	类型
	成果名称
	适用范围
	简介及性能特点
	单位名称

	1
	新材料
	自融合型建筑金属表面防护膜
	适用于有防渗漏、防锈蚀需要的建筑金属表面防护，如建筑金属屋面。也可用作各类金属容器、管道、设备等金属表面的防锈蚀保护。
	自融合型建筑金属表面防护膜由耐候型高分子膜覆面材料、粘结胶层、隔离保护层构成，具有可与建构筑物金属基层密封粘结，且具有良好的阻隔水、水汽、氧及酸、碱、盐等侵蚀性介质的性能。它首创建筑金属表面防水、防腐、节能一体化防护材料，提升金属建筑防水防腐质量，延长使用寿命，反射隔热，提高建筑舒适度。
	西牛皮防水科技有限公司

	2
	新材料
	无机材包裹聚苯颗粒气凝胶复合保温材料
	适用于建筑墙体节能保温工程。
	无机材包裹聚苯颗粒气凝胶复合保温材料是以气凝胶、聚苯颗粒、空心微珠和轻质无机料为保温隔热骨料，以无机材料、有机材料为粘结剂，添加功能助剂，经混合制成的粉状保温材料。导热系数低至0.045W/（m·K），拉伸粘结强度可达0.10MPa，软化系数高达0.6，可有效解决开裂空鼓及渗水问题。
	广西绿色建筑节能中心有限责任公司

安徽天锦云节能防水科技有限公司

	3
	新材料
	气凝胶复合保温隔热材料
	适用于建筑外墙内外保温隔热节能工程。
	气凝胶复合保温隔热材料性能优越，防火等级A级，导热系数0.041W/m·K（厚度小），线性收缩率≤0.03％（不开裂）压剪粘结强度59kPa（不脱落），与基层墙体无缝结合,可有效解决传统保温砂浆空鼓开裂脱落等问题。
	西安方元绿洲新材料科技有限公司

	4
	新材料
	HG6（E）/C新型热轧带肋高强钢筋
	适用于大型公共建筑，工业类厂房，普通地下工程，人防地下工程，深基坑工程等。
	HG6（E）/C高强钢筋屈服强度标准值≥635MPa，极限强度标准值≥ 800MPa，断后伸长率≥16%，具有一定的耐氯离子腐蚀性能，可延长建筑结构使用寿命。采用HG6（E）/C高强钢筋，可显著降低混凝土构件钢筋布置密度，优化建筑层高及构件截面尺寸，综合造价低。
	安徽吾兴新材料有限公司

	5
	新产品
	柔性密封自锁接口实壁缠绕顶拉管
	适用于老城区地下排污、排水管网更新改造。
	柔性密封自锁接口实壁缠绕顶拉管是以高密度聚乙烯（HDPE）为基材，采用实壁缠绕结构成型，管道长度一般为0.5米或1米，管材两端分别有承口与插口，承口与插口端通过精密数控加工的衔接齿牙互相啮合，形成机械自锁，配合密封圈实现柔性密封，具有良好的抗压强度、抗变形能力和抗拉伸性能；接头机械自锁强度可以满足非开挖施工要求。
	广西五一管业股份有限公司

	6
	新产品
	碳钢卡压式管道、管件
	适用于消防管道、燃气管道等管网工程。
	基于“冷作硬化”原理，通过专用工具对管件与钢管的环形凸缘施加径向压力，使其咬合形成永久性、气密性连接，无需焊接或螺纹紧固，是替代传统管路连接的新型技术，具有连接可靠、安装高效、安全耐腐、成本可控等特点。
	优瑞朗实业有限公司

	7
	新产品
	不锈钢插锁式管件管材
	适用于建筑、家装、太阳能、地暖、燃气、工业、农业等等的管道系统上。
	安装简便无加工损害，可重复卸除安装使用、安装风险低，各类管件配套齐全，可采用同一连接方式安装确保系统完整无缺，适用明装及暗装。
	广西宇星管业科技有限公司

威锦云科技（深圳）有限责任公司

	8
	新技术
	工程弃土废渣流态固化再利用技术
	适用于建筑、市政工程地下工程充回填以及非主体结构/构件的低标号混凝土替代等。
	以建筑渣土（含泥浆）为原料，根据配合比设计要求掺入固化剂制成可固化泥浆，具有流动性好（自流可达80米）、强度高（最快1d强度可达1.2MPa以上）、抗渗强（渗透系数可低至10-8cm/s）等优点，可实现建筑渣土的资源化再利用。施工便捷，可有效保障地下空间回填质量，减少地下结构渗漏以及回填材料的水土流失。
	广西建工第一建筑工程集团有限公司

	9
	新技术
	建筑光储直柔智慧能源系统集成技术
	适用于新建住宅、公共建筑及城镇低碳示范区的能源系统建设与改造。
	该技术基于AI驱动柔性调控，通过深度强化学习算法动态协调光伏、储能与负荷，实现可再生能源消纳率提升38%；采用DC 375V/48V多级直流高效安全架构，系统转换效率大于95%，电压波动控制在±5%以内，从源头提升安全性与能效；具备模块化设计，支持从单户住宅到公共建筑的灵活快速部署，安装周期缩短40%；最终实现建筑综合能效超过90%，可再生能源渗透率≥40%，有效降低用户用电成本20%以上，为建筑绿色低碳转型提供一体化解决方案。
	广西机电职业技术学院

	10
	新技术
	智能塔机操控系统
	适用于房建、市政、管廊、交通等各类使用塔式起重机吊装作业的项目场景。
	智能塔吊操控系统采用5G、自动驾驶、三维空间感知、自然语言处理、大数据、视觉大模型和人工智能等技术，通过附着式安装，在不改变塔机物理和电气结构的基础上，实现塔吊作业的动态建模、智能实时规划路径、自动驾驶、智能避障、立体多机种防碰撞、群塔协同作业、精准定位等功能，能够精准识别100米距离上1.2厘米的钢筋钢丝绳，实现厘米级的吊装定位功能。系统可有效提升施工现场塔吊操作的安全可控、简单易用、降本增效和智能化管理水平。
	广东腾晖信息科技开发股份有限公司

	11
	新工艺
	螺旋钻静压钢板桩施工工艺
	适用于深基坑支护工程、边坡支护工程、围堰工程。
	螺旋钻静压钢板桩支护具有施工效率高的特点，可克服坚硬地层，相比传统工艺，在同等规模工程中可缩短25%的施工周期；成本低，可降低30%的施工成本；止水性能强，通过专用的桩间连接技术，可有效阻止地下水渗透；噪音小、振动少，对周边环境影响小，可替代传统支护工艺。
	广西瑞宇技术有限公司




